Спецификация

Гидроборт Dhollandia DHLM.15

| Грузоподъемность: | 1500 кг |
| --- | --- |
| Высота платформы: | 1800 мм |
| Ширина платформы: | 2580 мм |
| Вес установки: | ± 344,913 кг |
| Гарантийный срок: | 12 месяцев |
| Несущая рама гидроборта, сечение | 100 x 150 мм |
| Цилиндры | 2 подъемных + 2 поворотных |
| Тип движения платформы | Клиновидная платформа. Движение в заданном положении + автоматический наклон на уровне земли |
| Материал платформы | Алюминий |
| Уменьшение длины платформы при вертикальном положении в проёме фургона (поз.А на рисунке) | -70мм |
| Ширина подъемного рычага | 1200мм |
| Стандартный пульт управления с задней правой стороны фургона | OAE030.BT.P |
| Стандартная отделка подъемной рамы | Гальваническое покрытие [OAT104] |
| Выносной пульт на гибком кабеле | Да |
| Подъемная планка для ограничения отката роллконтейнера: | Доп. опция |
| Электрооборудование с защитой не ниже IP65 | Да |

| Длина плеча (larm) | 800 | 880 |
| --- | --- | --- |
| Макс. высота пола (vfh max.) | 1295 мм | 1400 мм |
| Макс. высота от пола до центр. плеча (mfc max.) | 665 мм | 720 мм |
| Мин. высота от пола до центр. Плеча (mfc min.) | 350 мм | 400 мм |
| Макс. высота от земли до центр. Плеча (mcg max.) | 630 мм | 680 мм |
| Lof (max. mfc): | 650 мм | 705 мм |
| Lof (min. mfc): | 885 мм | 950 мм |